VẼ KỸ THUẬT

(MH09)

### Chương 1 Các vấn đề chung (6t)

きほんじこう基本事項

- Bản vẽ xây dựng là gì  けんちくずめん建築図面とはなん何ですか。

Bản vẽ xây dựng là một tài liệu kỹ thuật quan trọng được sử dụng trong các dự án xây dựng để biểu thị chi tiết ý tưởng thiết kế, cấu trúc, và cách thức thi công của một công trình. Nó bao gồm các thông tin về hình dạng, kích thước, bố cục, kết cấu, và các hệ thống kỹ thuật cần thiết để xây dựng hoặc cải tạo công trình.

- Vai trò và tầm quan trọng của bản vẽ   ずめん図面のやくわり役割とじゅうようせい重要性

Truyền đạt ý tưởng thiết kế

- Bản vẽ là ngôn ngữ chung giữa chủ đầu tư, kiến trúc sư, kỹ sư và nhà thầu.

- Nó thể hiện rõ ràng ý tưởng thiết kế, từ bố cục không gian, hình dạng, kết cấu đến các chi tiết kỹ thuật.

Công cụ lập kế hoạch và dự toán

- Dựa vào bản vẽ, các bên liên quan có thể:

  - Lập kế hoạch thi công chi tiết.

  - Tính toán khối lượng vật liệu, nhân công, thời gian và chi phí.

Hướng dẫn thi công

- Là tài liệu không thể thiếu trong việc chỉ dẫn cho đội ngũ thi công thực hiện đúng kỹ thuật và yêu cầu thiết kế.

- Đảm bảo tính chính xác và nhất quán trong toàn bộ quá trình xây dựng.

Đảm bảo tính pháp lý

- Bản vẽ xây dựng là một phần trong hồ sơ xin cấp phép xây dựng và nghiệm thu công trình.

- Nó giúp đảm bảo dự án tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy định pháp luật hiện hành.

Kiểm soát chất lượng

- Dựa trên bản vẽ, có thể kiểm tra và đối chiếu chất lượng thi công với các tiêu chuẩn và yêu cầu ban đầu.

- Phát hiện và điều chỉnh kịp thời những sai sót trong quá trình thi công.

Tăng hiệu quả phối hợp giữa các bên

- Bản vẽ giúp các bộ phận (kiến trúc, kết cấu, điện nước, cơ khí...) phối hợp tốt hơn, tránh xung đột trong thiết kế hoặc thi công.

Dự phòng cho bảo trì và sửa chữa

- Bản vẽ là tài liệu tham khảo quan trọng trong quá trình bảo trì, nâng cấp hoặc sửa chữa công trình sau này.

Hỗ trợ quản lý rủi ro

- Giúp dự đoán và giảm thiểu các rủi ro kỹ thuật, tài chính, hoặc tiến độ nhờ vào việc phân tích trước các tình huống có thể xảy ra.

Đảm bảo thẩm mỹ và công năng

- Bản vẽ không chỉ đảm bảo công trình đạt yêu cầu về kỹ thuật mà còn đáp ứng các yếu tố về thẩm mỹ và công năng sử dụng.

Trong ngành xây dựng Nhật Bản, bản vẽ không chỉ đơn giản là hình ảnh của công trình mà là một hệ thống thông tin chi tiết và kỹ thuật. Mỗi bản vẽ đều có những ký hiệu, quy ước và phương pháp thể hiện riêng. Hiểu rõ cách đọc và giải mã những chi tiết này là điều quan trọng để đảm bảo công việc xây dựng được thực hiện chính xác và hiệu quả.

- Quy tắc cơ bản trong bản vẽ   図面の基本ルール(6t)

- Các loại bản vẽ và vai trò của chúng  ずめん図面のしゅるい種類とそのやくわり役割

a) Bản vẽ mặt bằng   へいめんず平面図

Khái niệm: Là hình chiếu bằng của một mặt cắt ngang qua công trình, thể hiện bố trí không gian và hệ thống đường ống nhìn từ trên xuống.

Nội dung thể hiện:

Vị trí tường (壁 – kabe), cột (柱 – hashira), cửa (ドア – doa), cầu thang (階段 – kaidan).

Đường ống cấp – thoát nước (給排水管 – kyūhaisui kan), thiết bị như bồn rửa (流し – nagashi), bồn cầu (便器 – benki).

Ký hiệu các thiết bị và tuyến ống.

Vai trò:

Giúp hình dung vị trí lắp đặt và tổ chức thi công.

Là cơ sở xác định kích thước và chủng loại vật tư.

b) Bản vẽ mặt đứng   りつめんず立面図

Khái niệm: Là hình chiếu thẳng đứng của công trình nhìn từ một phía, thể hiện chiều cao và hình dạng mặt ngoài.

Nội dung thể hiện:

Chiều cao các tầng (階高 – kaidaka), tường (壁), vị trí cửa sổ (窓 – mado), cửa đi (出入口 – deiriguchi), đường ống ngoài nhà.

Vai trò:

Xác định cao độ lắp đặt thiết bị.

Kết hợp với mặt bằng để hình dung không gian công trình.

c) Bản vẽ mặt cắt    だんめんず断面図

Khái niệm: Là hình biểu diễn công trình khi cắt bởi một mặt phẳng tưởng tượng vuông góc với mặt bằng.

Nội dung thể hiện:

Cấu trúc bên trong: trần (てんじょう天井), sàn (ゆか床), dầm (はり梁), tường (かべ壁), đường ống đi nổi (ろしゅつはいかん露出配管) hoặc âm (まいせつはいかん埋設配管).

Vai trò:

Làm rõ mối liên hệ không gian giữa các cấu kiện và hệ thống kỹ thuật.

Tránh xung đột kỹ thuật trong lắp đặt thực tế.

5. Tỷ lệ bản vẽ    しゅくしゃく縮尺

5.1. Khái niệm về tỷ lệ    しゅくしゃく縮尺のがいねん概念

- Tỷ lệ bản vẽ là tỉ lệ giữa kích thước thực tế và kích thước được vẽ trên giấy.

- Bởi vì công trình thực tế rất lớn, không thể thể hiện với kích thước thật nên người ta thu nhỏ theo tỷ lệ nhất định.

- Trong bản vẽ kỹ thuật, tỷ lệ được ghi theo dạng: 1:50, 1:100, 1:10, v.v.

5.2. Cách ghi tỷ lệ    しゅくしゃく縮尺のひょうきほうほう表記方法

- Ghi tại khung tên của bản vẽ , ví dụ:

    - Tỷ lệ chung toàn bản vẽ: Scale: 1/100

    - Nếu một phần bản vẽ có tỷ lệ khác, cần ghi rõ bên cạnh hình vẽ.

5.3. Tỷ lệ phổ biến    いっぱんてき一般的なしゅくしゃく縮尺

| Loại bản vẽ | Tỷ lệ thường dùng | Tiếng Nhật |
| --- | --- | --- |
| Bản vẽ kiến trúc | 1:100, 1:50 | けんちくず建築図 |
| Bản vẽ mặt bằng đường ống | 1:50, 1:20 | はいかんへいめんず配管平面図 |
| Bản vẽ mặt cắt | 1:50, 1:20 | はいかんだんめんず配管断面図 |
| Bản vẽ chi tiết thiết bị | 1:10, 1:5, 1:2 | しょうさいず詳細図 |

5.4. Lưu ý khi sử dụng tỷ lệ     しゅくしゃくしようじ縮尺使用時のちゅういてん注意点

- Phải sử dụng đúng thước tỉ lệ chuyên dụng khi đo trên bản vẽ (スケールじょうぎ定規 ).

- Tránh nhầm lẫn giữa các tỷ lệ khi bản vẽ có nhiều phần với tỷ lệ khác nhau.

- Luôn kiểm tra lại tỷ lệ trước khi triển khai hoặc trích xuất số liệu từ bản vẽ.

### Ý nghĩa của tỷ lệ bản vẽ

- Thu nhỏ: Được sử dụng trong các bản vẽ lớn như mặt bằng tổng thể, mặt bằng nhà ở hoặc bản vẽ quy hoạch (ví dụ: 1:1000, 1:500).

- Phóng to: Được sử dụng cho các chi tiết nhỏ hoặc phức tạp để làm rõ (ví dụ: 10:1, 5:1).

- Kích thước thực (1:1): Được dùng cho bản vẽ các chi tiết nhỏ như phụ kiện hoặc linh kiện cơ khí.

6. Các loại nét vẽ và ký hiệu     せん線のしゅるい種類ときごう記号

6.1. Các loại nét vẽ    せん線のしゅるい種類

Trong bản vẽ kỹ thuật, mỗi loại đường nét có ý nghĩa riêng biệt để phân biệt giữa các đối tượng khác nhau.

| Tên nét vẽ |  |  | Mô tả công dụng | Tiếng Nhật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nét liền đậm |  | Biểu thị đường bao thấy, chi tiết chính |  | ふとしじっせん太実線 |
| Nét liền mảnh |  | Dùng cho đường kích thước, đường phụ trợ |  | じっせん実線 |
| Nét đứt |  | Biểu thị phần bị khuất, không nhìn thấy |  | はせん破線(てんせん点線) |
| Nét chấm gạch |  | Đường tâm, trục đối xứng hoặc trục bố trí |  | いちてんさせん一点鎖線 |
| Nét gạch 2 chấm |  | Đường giới hạn phạm vi hoặc đường chiếu tưởng tượng |  | にてんさせん二点鎖線 |

6.2. Các ký hiệu cơ bản dùng trong bản vẽ     ずめん図面でつか使われるきごう記号

| Ký tự | Ý nghĩa | Tiếng Việt |
| --- | --- | --- |
| C | はしら柱（2C1 → 2階のC1柱） | Cột (ví dụ: 2C1 = Cột C1 tầng 2) |
| G | おおばり大梁（2G1 → 2階床のG1梁） | Dầm chính (ví dụ: 2G1 = Dầm G1 của sàn tầng 2) |
| B（b） | メインはり梁（B）・こばり小梁（b） | Dầm lớn (B), Dầm phụ (b) |
| S | ゆか床 | Sàn |
| CG・CB | 片持ち梁（かたもちばり） | Dầm console |
| CS | 片持ち床（かたもちゆか） | Sàn console |
| W | かべ壁 | Tường |
| EW | たいしんかべ耐震壁 | Tường chịu lực, tường kháng chấn |
| F | きそ基礎 | Móng |

MrBM: (Marker Bench mark) là Mốc cao độ chuẩn (Benchmark Marker), dùng để tham chiếu khi xác định hoặc kiểm tra các cao trình khác trong bản vẽ hoặc tại công trường.

BM:  (Bech Mark) Điểm chuẩn để tham chiếu độ cao .

GL:  (Groud line) Cốt chiều cao thiết kế.

SL: ( Slab Level ) Là cốt chiều cao sàn

CL: (Concrete Level) điểm trên của sàn bên tông (được hiểu là bề mặt sàn bê tông)

FL: (Floor Line) Cốt sạn hoàn thiện (được hiểu là bề mặt của sàn thoàn thiện, có thể là bề mặt của sàn gỗ, bề mặt gạch lát nền, …

CH: (Ceiling Height) Chiều cao trần tính từ mặt sàn hoàn thiện

7. Ghi kích thước và chú thích    すんぽう寸法とちゅうき注記 (6t)

7.1 ghi kích thước    すんぽう寸法のきにゅう記入

Khái niệm
Ghi kích thước là thao tác thể hiện các số liệu hình học như chiều dài, chiều cao, cao độ, khoảng cách, đường kính… trong bản vẽ. Đây là cách truyền đạt thông tin hình học chính xác để phục vụ thi công và kiểm tra.

Quy tắc cơ bản

| yếu tố | hướng dẫn tiếng Việt | tiếng Nhật chuyên ngành |
| --- | --- | --- |
| đơn vị | mặc định là mm, không ghi “mm” sau số | たんい単位：ミリメートル（mm） |
| đường kích thước | dùng nét liền mảnh, song song với đối tượng được đo | すんぽうせん寸法線 |
| đường gióng | vuông góc với đường đo, nối từ vật thể đến kích thước | ひきだしせん引出線 |
| mũi tên | nằm ở hai đầu đường đo, dạng tam giác đen nhỏ gọn | やじるし矢印（ |
| vị trí số đo | ghi ở giữa đường kích thước, nằm ngang, rõ ràng dễ đọc | すんぽうすうじ寸法数字 |
| cao độ | ghi dạng: +0, FL±0, +450, đo từ cốt chuẩn | レベルひょうじ表示（FL±0、+150など） |

Ví dụ thường gặp

- FL±0 → mặt sàn hoàn thiện tầng 1

- Ø25 → đường kính ống nước

7.2 ghi chú – 注記の書き方（ちゅうき の かきかた）

Mục đích
Ghi chú được sử dụng để bổ sung thông tin ngoài hình vẽ như loại vật liệu, tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật hoặc phương pháp thi công.

Quy tắc cơ bản

- ngắn gọn, chính xác dùng từ kỹ thuật chuẩn, tránh diễn giải dài dòng

- vị trí đặt gần đối tượng liên quan, tránh đè lên đường nét chính

- kiểu chữ viết in hoa, không chân, nằm ngang bản vẽ

- ghi vật liệu ví dụ: ống PVC Ø50, thép tráng kẽm D25

- Phương pháp lắp đặt “gắn tường”, “treo trần”, “chôn âm” v.v.

Ví dụ song ngữ

- Ống uPVC Ø60 lắp nổi tường
　→ へきめん壁面にろしゅつはいかん露出配管されたuPVC管Ø60

- Bồn rửa treo, xả D50, có xi-phông
　→ かべか壁掛けせんめんき洗面器、はいすい排水Ｄ５０D50、とらっぷトラップつ付き

Chương 2 Quy tác cơ bản trong bản vẽ

### các loại bản vẽ   ずめん図面のしゅるい種類

#### khái niệm chung

Trong quá trình thiết kế, thi công và hoàn công công trình, có nhiều loại bản vẽ khác nhau, mỗi loại phục vụ một mục đích cụ thể. Việc hiểu rõ các loại bản vẽ giúp xác định đúng tài liệu cần tra cứu hoặc sử dụng ở từng giai đoạn.

#### các loại bản vẽ phổ biến

| #### loại bản vẽ | #### mô tả chức năng chính | #### tiếng Nhật |
| --- | --- | --- |
| #### bản vẽ thiết kế | #### thể hiện ý tưởng thiết kế, dùng để trình bày và phê duyệt | #### せっけいず設計図 |
| #### bản vẽ thi công | #### cụ thể hóa bản vẽ thiết kế để triển khai thi công | #### せこうず施工図 |
| #### bản vẽ hoàn công | #### phản ánh hiện trạng thực tế sau khi thi công xong | #### かんせいず完成図 |
| #### bản vẽ chi tiết | #### thể hiện chi tiết cấu kiện hoặc thiết bị | #### しょうさいず詳細図 |
| #### bản vẽ tổng thể | #### thể hiện toàn bộ mặt bằng, công năng các khu vực chính | #### そうごうず総合図 |
| #### bản vẽ hệ thống kỹ thuật | #### dùng riêng cho hệ thống cấp thoát nước, điện, thông gió... | #### せつびず設備図 |

#### lưu ý khi sử dụng

- tên bản vẽ luôn ghi rõ ở khung tên góc dưới bên phải

- cần xác định rõ bản vẽ thuộc giai đoạn nào: thiết kế, thi công hay hoàn công

- có thể có số hiệu bản vẽ (ずばん図番) để đối chiếu nhanh

  - Cấu trúc bố cục bản vẽ xây dựng cơ bản (6t)

Đối tượng chính của bản vẽ

Khung bản vẽ

Khung tên bản vẽ

Các chú thích ghi chú

Bản vẽ chi tiết 1 vị trí

Trên khung tên bản vẽ sẽ có các loại thông tin như:

Tên đơn vị đầu tư, Tên nhà thầu chính, Tên công trình, Tên bản vẽ, Ngày vẽ, Người vẽ, Khổ giấy, Tỷ lệ,...

Bố cục chung bản vẽ xây dựng:

へいめんず平面図    Bản vẽ mặt bằng

へいめんしょうさいず平面詳細図    Bản vẽ mặt bằng chi tiết

だんめんず断面図　Bản vẽ mặt cắt đứng

だんめんしょうさいず断面詳細図　Bản vẽ mặt cắt đứng chi tiết

バルコニー Ban công

Nhận diện các thành phần cấu kiện trên bản vẽ xây dựng

けんちくずめん建築図面におけるこうぞうぶざい構造部材・ようそ要素のにんしき認識

はしら柱Cột

はり梁 Dầm

かべ壁 Tường

エレベーター（EV）

Thang máy

かいだん階段 Cầu thang

ゆかだんさ床段差 Sàn dật cấp

X1とお通りしん芯　Trục X1

Ｙ1とお通りしん芯　Trục Y1

スリット Mạch co giãn

せこうずめんきごう施工図面記号　Ký tự trên bản vẽ thi công (đơn giản)

Ký tự sàn trên bản vẽ mặt bằng

Ký tự dầm trên bản vẽ mặt bằng

Cách hiểu

khi chuyển

về mặt cắt đứng

Kí hiệu sàn (Sàn thô)

H:SL-100

S6

ァ200

FL(SL)からのスラブてんばたか天端高さ

Chiều cao từ FL (SL) đến mặt trên của sàn bê tông hoàn thiện

スラブふごう符号

Ký hiệu tên ( ô ) sàn

スラブあつ厚み

Độ dày bê tông sàn

Đôi khi trên bản vẽ chúng ta cũng sẽ thấy 1 dạng kiểu ký tự hình chữ nhật chia làm 3 ô với dạng khác như hình dưới đây

| S6 | H:SL-100 |
| --- | --- |
|  | ァ200 |

Ký hiệu của dầm

はりはば梁幅（　）ない内はこうぞうすんぽう構造寸法

Bề rộng 「kết cấu」của dầm

はり梁ふごう符号

Ký hiệu tên ( số ) dầm

W (600)

G1        　 　      h（SL±0）

H(950)

FL(SL) からのはりてんば梁天端（　）ない内はこうぞうすんぽう構造寸法

Chiều cao từ FL(SL) đến mặt bê tông của dầm

梁成（　）ない内はこうぞうすんぽう構造寸法

Chiều cao dầm

Phần đệm

Phần đệm

Phần đệm

Phần đệm

Chiều rộng dầm

Chiều

Cao

Dầm

Chương 3 Bản vẽ nghành thiết bị - đường ống (19t)

はいかん配管およびききずめん機器図面のきほん基本

3.1 cơ bản về bản vẽ hệ thống ống và thiết bị – はいかん配管およびききずめん機器図面のきほん基本  10t

3.1.1 các loại bản vẽ hệ thống ống    はいかんず配管図のしゅるい種類

| loại bản vẽ | nội dung thể hiện chính | tiếng Nhật |
| --- | --- | --- |
| bản vẽ mặt bằng đường ống | bố trí hệ thống ống nhìn từ trên xuống theo mặt bằng tầng | はいかんへいめんず配管平面図 |
| bản vẽ mặt đứng đường ống | tuyến ống theo phương đứng, kết nối giữa các tầng | はいかんりつめんず配管立面図 |
| bản vẽ mặt cắt đường ống | chi tiết lắp đặt ống theo mặt cắt dọc/ngang của tường/sàn | はいかんだんめんず配管断面図 |
| sơ đồ nguyên lý | sơ đồ đơn tuyến thể hiện mối quan hệ giữa thiết bị – đường ống | けいとうず系統図 たんせんず単線図 |

mặt bằng giúp triển khai thi công tại hiện trường, mặt đứng dùng để xác định độ cao, sơ đồ nguyên lý dùng để hiểu nguyên lý hoạt động hệ thống.

3.1.2 ký hiệu trong bản vẽ đường ống – はいかんず配管図のきごう記号

Ký hiệu trong bản vẽ đường ống giúp thể hiện nhanh gọn vị trí, loại thiết bị, loại ống, hướng dòng chảy, vật liệu, đặc điểm lắp đặt. Đây là "ngôn ngữ kỹ thuật" mà người đọc bản vẽ cần nắm vững.

  - ký hiệu thiết bị và phụ kiện

| ký hiệu | ý nghĩa tiếng Việt | tiếng Nhật | ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Đồng hồ nước | りょうすいき量水器 |  |
|  | Vòi nước | すいせん水栓 | Lạnh, Nóng, Nóng – lạnh |
|  | Van xả | せんじょうべん洗浄弁 |  |
|  | Khóa nước | バルブ |  |
| P | máy bơm | ポンプ |  |
|  | Các loại cút | つぎて継手 |  |
| ▼ | Thiết bị thu nước xuyên sàn | しゅうごうかん集合管 |  |
|  | Van 1 chiều | チャッキ弁 |  |
| W.C | bồn cầu | べんき便器 |  |

  - ký hiệu loại ống và màu vẽ

| ký hiệu | ý nghĩa tiếng Việt | màu thể hiện | tiếng Nhật |
| --- | --- | --- | --- |
| C | nước lạnh | xanh lá cây | きゅうすい給水 |
| H | nước nóng | đỏ hoặc cam | おんすい温水 |
| D | thoát nước (Drain) | xanh dương | はいすい排水 |
| PT | Ống tuần hoàn | Tím | お追いだ焚き |
| G | khí gas | vàng / cam hoặc ký hiệu G | ガス |
| PS | hộp gen kỹ thuật | khung vuông + chữ PS | はいかん配管シャフト |

3.1.3 đường kính và độ dốc trong bản vẽ đường ống – かんけい管径とこうばい勾配

khái niệm chung

Đường kính và độ dốc là hai yếu tố cơ bản quyết định đến hiệu suất hoạt động của hệ thống cấp thoát nước. Trên bản vẽ kỹ thuật, chúng được thể hiện thông qua ký hiệu, số đo và hướng.

a) đường kính ống – かんけい管径

- Đường kính ống thường được ký hiệu bằng biểu tượng: Ø hoặc chữ D

- Ví dụ: 20φ, 50Φ, D100, D25A...

- Có thể ghi kèm loại ống: uPVC 50φ, SUS D25, PPR 32φ

b) độ dốc ống – こうばい勾配

- Độ dốc thể hiện mức nghiêng của ống để đảm bảo dòng chảy trọng lực (thoát nước).

- Ghi theo tỷ lệ: 1/100, 1/50, hoặc theo phần trăm: 1%, 2%

- Độ dốc thường được vẽ bằng mũi tên → hoặc ◣ kèm theo số tỷ lệ ngay bên ống.

3.2 hiểu bản vẽ thi công – せこうず施工図のりかい理解      (9t)

3.2.1 vai trò của bản vẽ thi công – せこうず施工図のやくわり役割

khái niệm
Bản vẽ thi công là bản vẽ cụ thể hóa từ thiết kế, thể hiện đầy đủ thông tin về vị trí, kích thước, vật liệu, phương pháp lắp đặt, dùng trực tiếp tại công trường.

vai trò chính

- cung cấp thông tin đầy đủ để triển khai lắp đặt đúng kỹ thuật

- giúp đội thi công hiểu rõ quy trình thực hiện từng hạng mục

- phối hợp giữa các hệ thống: cấp thoát nước, điện, thông gió…

- hỗ trợ bóc tách khối lượng, lập danh mục vật tư

- làm căn cứ kiểm tra, giám sát và nghiệm thu

3.2.2 nội dung trong bản vẽ thi công    せこうず施工図にふく含まれるじょうほう情報

các thông tin chính cần hiểu trong bản vẽ thi công hệ thống ống:

| nội dung | mô tả chi tiết | tiếng Nhật |
| --- | --- | --- |
| tuyến ống | thể hiện đường đi của ống theo mặt bằng và mặt cắt | はいかんけいろ配管経路 |
| đường kính và độ dốc | ghi rõ kích thước ống, độ dốc và hướng dòng chảy | かんけい管径とこうばい勾配 |
| cao độ lắp đặt | vị trí đặt ống, thiết bị theo cốt chuẩn (FL, CL, ±0...) | レベル（例：FL±0、CL+200） |
| loại vật liệu | ghi rõ vật liệu: uPVC, SUS, PPR, thép, đồng... | ざいしつ材質 |
| ký hiệu thiết bị | sử dụng ký hiệu tiêu chuẩn để thể hiện thiết bị chính/phụ | きききごう機器記号 |
| phương pháp lắp đặt | thể hiện rõ: treo trần, đi âm sàn, đi nổi tường, v.v. | とりつけほうほう取付方法 |
| chi tiết kỹ thuật đặc biệt | bản vẽ thi công thường bổ sung chi tiết lắp đặt, kết cấu neo | とりつけしょうさいず取付詳細図、しじかなもの支持金物のしよう仕様など |

ví dụ:

- ống thoát D75, dốc 1/100, cao độ FL+150

- treo trần bằng giá đỡ chữ U, kẹp omega

- vật liệu: uPVC Class C, kết nối dán keo

- ký hiệu thiết bị: lavabo số hiệu L-03, xí bệt WC-01